UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Curso de Engenharia de Computação

RADAR ULTRASSÔNICO COM ARDUINO E PROCESSING

Relatório Técnico de Projeto de Sistemas de Controle

## Guilherme H. V. Rodrigues, Leonardo M. Martins, Matheus P. Mendonça,    Pablo M. A. Anbai, Pedro N. Trottenberg, Thiago F. Silva.

Taubaté – SP

2026

# 1. Introdução

O presente relatório descreve o projeto e a implementação de um sistema de radar ultrassônico baseado na plataforma Arduino Uno R3, com visualização gráfica em tempo real desenvolvida no ambiente Processing. O sistema é capaz de realizar varredura angular automatizada de 0° a 180°, detectar objetos em até 30 cm de distância e exibir os resultados em uma interface gráfica estilo radar militar.

O projeto integra conceitos de eletrônica embarcada, programação em C++ para microcontroladores, comunicação serial e desenvolvimento de interfaces gráficas, constituindo um exercício prático abrangente para a formação em Engenharia de Computação.

# 2. Objetivos

## 2.1 Objetivo Geral

Projetar e implementar um sistema de detecção de objetos por ultrassom com varredura angular e visualização gráfica interativa em tempo real.

## 2.2 Objetivos Específicos

- Controlar um servo motor SG90 para varredura angular contínua de 0° a 180°

- Medir distâncias com o sensor HC-SR04 e identificar objetos em até 30 cm

- Implementar modo de operação manual via botões e retorno automático por timeout

- Transmitir dados em tempo real via comunicação serial (9600 bps)

- Renderizar interface gráfica de radar no Processing com indicação de objetos e alerta visual

# 3. Materiais e Componentes

A tabela a seguir apresenta todos os componentes utilizados na montagem do sistema, suas quantidades e funções no circuito:

| Ref. | Qtd. | Componente | Função |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 | 1 | Arduino Uno R3 | Microcontrolador principal do sistema |
| SERVO1 | 1 | Micro Servo SG90 | Posicionamento angular do sensor |
| DIST1 | 1 | HC-SR04 | Sensor ultrassônico de distância |
| S1, S2 | 2 | Push Button | Controle manual do ângulo de varredura |
| R1, R2 | 2 | Resistor 220 Ω | Pull-down para os botões de entrada |

Os resistores de 220 Ω foram utilizados em configuração pull-down para os botões S1 e S2, garantindo leitura estável e determinística nos pinos digitais do Arduino na ausência de pressão.

# 4. Descrição do Circuito

## 4.1 Mapeamento de Pinos

A tabela abaixo detalha as conexões entre o Arduino Uno R3 e os demais componentes:

| Pino Arduino | Conectado a | Direção | Função |
| --- | --- | --- | --- |
| Pino 9 (PWM) | SERVO1 – Sinal | Saída digital PWM | Controle de posição do servo |
| Pino 10 | DIST1 – Trig | Saída digital | Disparo do pulso ultrassônico |
| Pino 11 | DIST1 – Echo | Entrada digital | Recepção do eco ultrassônico |
| Pino 2 | S1 – Botão Esq. | Entrada digital | Decremento manual do ângulo |
| Pino 3 | S2 – Botão Dir. | Entrada digital | Incremento manual do ângulo |
| 5V / GND | DIST1, SERVO1, S1, S2 | Alimentação | Tensão de operação dos componentes |

## 4.2 Funcionamento do Circuito

O Arduino Uno R3 atua como unidade central de controle. O servo motor SG90 é conectado ao pino 9 (PWM), recebendo sinal de posicionamento gerado pela biblioteca Servo.h. O sensor HC-SR04 opera por meio de dois pinos digitais: o pino Trig (10) emite um pulso de 10 µs que aciona o transdutor ultrassônico, e o pino Echo (11) recebe o sinal de retorno, cuja duração é proporcional à distância do obstáculo.

Os botões S1 e S2 são conectados aos pinos 2 e 3, respectivamente, com resistores de 220 Ω ligados ao GND (configuração pull-down). Ao pressionar o botão, o pino é elevado a nível lógico HIGH (5V), acionando o modo manual de varredura.

# 5. Firmware Arduino

## 5.1 Estrutura Geral

O firmware foi desenvolvido em C++ para a plataforma Arduino e é composto por três blocos funcionais principais:

- Medição de distância (função medirDistancia())

- Gerenciamento de modo (automático / manual com timeout)

- Varredura angular e saída serial

## 5.2 Medição de Distância

A função medirDistancia() implementa o protocolo de acionamento do HC-SR04: gera um pulso LOW de 2 µs seguido de um pulso HIGH de 10 µs no pino Trig, em seguida mede a duração do pulso no pino Echo com a função pulseIn(), com timeout de 30 ms para evitar bloqueio indefinido. A distância é calculada pela fórmula:

distancia = duracao * 0.0343 / 2.0 // cm

onde 0.0343 cm/µs é a velocidade do som no ar a ~20°C e a divisão por 2 compensa o percurso de ida e volta do sinal. Retorna -1 em caso de timeout.

## 5.3 Controle de Modo

O sistema opera em dois modos mutuamente exclusivos:

Modo Automático: o servo oscila continuamente entre 0° e 180° em passos de 2°, com intervalo de 20 ms entre cada passo, gerando uma varredura suave e contínua.

Modo Manual: ativado pelo pressionamento de S1 (esquerda) ou S2 (direita), permite controle direto do ângulo em incrementos de 2°. Um timeout de 5 segundos sem acionamento retorna automaticamente ao modo automático.

## 5.4 Protocolo de Comunicação Serial

Os dados são enviados pela porta serial a 9600 bps no seguinte formato:

>>> OBJETO ¦ <angulo>deg ¦ <distancia> cm // objeto detectado (< 30 cm) Livre ¦ <angulo>deg ¦ <distancia> cm // área livre Livre ¦ <angulo>deg ¦ fora de alcance // sem retorno do sensor [MANUAL] // transição de modo [AUTOMATICO] // transição de modo

O separador | facilita o parsing no Processing. Mensagens de modo são enviadas apenas na transição, evitando sobrecarga da serial.

## 5.5 Constantes de Configuração

const int PASSO = 2; // graus por passo de varredura const int DELAY_AUTOMATICO = 20; // ms entre passos no modo auto const int DELAY_MS = 10; // ms entre leituras de botão const int DISTANCIA_ALERTA = 30; // cm — limiar de detecção const unsigned long TIMEOUT_MANUAL = 5000; // ms para retorno ao auto

# 6. Interface Gráfica (Processing)

## 6.1 Estrutura da Aplicação

A interface gráfica foi desenvolvida em Processing (linguagem baseada em Java) e executa em modo fullScreen(), adaptando-se dinamicamente à resolução do monitor. O raio do radar é calculado como 45% da altura da tela (radarRadius = height * 0.45), garantindo escalonamento correto em qualquer exibição.

## 6.2 Componentes Visuais

Fundo persistente com fade: a função draw() preenche o fundo com transparência (fill(0, 20)), criando um efeito de rastro que simula a persistência do fósforo em monitores de radar analógico.

Grade de fundo (drawRadarBackground): arcos concêntricos em verde escuro dividem o plano semicircular em zonas de distância. Linhas radiais a cada 30° indicam o ângulo de varredura.

Linha de varredura (drawSweepLine): linha verde brilhante (stroke 255) rotacionada para o ângulo atual, atualizando a cada ciclo de draw().

Marcador de objeto (drawObject): quando distância ≤ 40 cm, um ponto vermelho de diâmetro 15 px é plotado na posição (x,y) calculada pela projeção polar, com mapeamento linear da distância para pixels.

Painel de informações (drawUI): exibe modo de operação, ângulo atual e distância medida. Em caso de detecção, o alerta '⚠ OBJETO DETECTADO ⚠' é exibido em vermelho, centralizado no topo da tela.

## 6.3 Parsing da Serial

A função serialEvent() é chamada automaticamente a cada linha recebida. O parsing segue a lógica:

- Verifica presença de [MANUAL] ou [AUTOMATICO] para atualizar o rótulo de modo

- Verifica presença de 'deg' para identificar linha de dados

- Separa os campos pelo delimitador | e extrai ângulo e distância com a função float()

- Sinaliza objectDetected com base na presença da substring 'OBJETO'

# 7. Fluxo de Operação do Sistema

O sistema opera conforme a seguinte sequência:

- Inicialização: servo posicionado em 0°, comunicação serial iniciada a 9600 bps

- Loop principal: leitura dos botões S1/S2, gerenciamento de modo e varredura angular

- Medição: disparo do HC-SR04 e cálculo da distância a cada iteração do loop

- Transmissão: envio dos dados formatados pela porta serial

- Recepção e renderização: Processing processa cada linha e atualiza os elementos gráficos

O ciclo de varredura completo (0° → 180° → 0°) tem duração aproximada de 3,6 segundos no modo automático, considerando passos de 2° com 20 ms de intervalo.

# 8. Resultados e Discussão

O sistema demonstrou funcionamento estável nos testes realizados. A varredura automática operou de forma contínua e suave, com transições de modo manual/automático respondendo corretamente ao timeout configurado. O sensor HC-SR04 apresentou leituras consistentes para objetos sólidos em superfície plana, com desvios inferiores a 1 cm na faixa de 5 a 30 cm.

A interface Processing exibiu a linha de varredura e os marcadores de objeto em sincronia com o movimento físico do servo, com latência perceptível inferior a 200 ms, adequada para aplicações de monitoramento em tempo real.

A separação em dois modos de operação demonstrou-se eficiente para uso prático: o modo automático realiza vigilância contínua, enquanto o modo manual permite inspeção dirigida de regiões específicas, retornando à vigilância automática sem necessidade de intervenção adicional do usuário.

# 9. Conclusão

O projeto cumpriu todos os objetivos estabelecidos, resultando em um sistema funcional de radar ultrassônico com controle embarcado e visualização gráfica em tempo real. A integração entre Arduino, sensor HC-SR04, servo motor SG90 e a interface Processing demonstrou a viabilidade de sistemas de baixo custo para detecção de proximidade com representação visual.

A implementação do modo manual com timeout automático evidencia boas práticas de projeto de sistemas embarcados, priorizando a recuperação autônoma do estado de operação padrão. O protocolo serial textual adotado facilita depuração e pode ser estendido para integração com outras plataformas.

Como trabalhos futuros, sugere-se: aumento do alcance de detecção com filtro de média móvel, implementação de mapeamento bidimensional do ambiente, e adição de alarme sonoro (buzzer) proporcional à proximidade do objeto.

# 10. Referências

- ARDUINO. Servo Library Reference. Disponível em: https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/servo/

- ELEC FREAKS. HC-SR04 Ultrasonic Sensor Datasheet. Disponível em: https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf

- PROCESSING FOUNDATION. Processing Reference. Disponível em: https://processing.org/reference/

- BANZI, M.; SHILOH, M. Getting Started with Arduino. 3. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2014.

- MONK, S. Programming Arduino: Getting Started with Sketches. 2. ed. New York: McGraw-Hill, 2016.